Тезисы доклада

Начало формы

- НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА:

Информационная среда для проведения комплексного архитектурного анализа объемно-планировочной структуры традиционных сельских поселений Русского Севера

- АВТОРЫ:

М. Д. Шлей, А. Ю. Борисов

- ОРГАНИЗАЦИЯ (полное наименование, без аббревиатур):

Петрозаводский государственный университет

- ГОРОД: Петрозаводск

- ТЕЛЕФОН:  +79114021484

- ФАКС:

- E-mail: shlei@psu.karelia.ru

- ТЕКСТ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА:

Информационная среда вуза включает в себя программные разработки студентов и аспирантов, предназначенные для проведения научных исследований. В докладе идет речь об одной из таких разработок, являющейся результатом совместной работы математиков и архитекторов.

Объемно-планировочная структура традиционного сельского поселения – сложное архитектурное образование, в процессе формирования которого, помимо социально-экономических условий, важное значение имеют природно-климатические факторы. Особенно ярко это проявилось на территории Русского Севера, где существование человека во многом определяется его взаимоотношением с окружающей природной средой.

Авторы  предлагают систему комплексного анализа объемно-планировочных структур традиционных сельских поселений, включающую оценку влияния на их формирование выделенных четырех основных природных реалий (рельеф, водоемы, солнце, ветер) [1]. Выше указанная система включает следующие методики:

- Оценка регулярности застройки поселения (мера отличия его структуры от стихийно сформировавшейся ландшафтной подосновы)

- Выявление роли водоема как одного из основных приоритетов ориентации застройки.

- Тенденция к южной ориентации застройки определяется через анализ ориентации жилых домов, обеспечивающей максимальную инсоляцию помещений в лицевой части дома. Подсчитываемые показатели – количество домов с благоприятной, допустимой и неблагоприятной ориентацией в поселении.

- Оценка планировки поселения по условиям аэрации (производится через построение ветровых теней от домов при неблагоприятных направлениях и скоростях ветров в зимний период и благоприятных – в летний период).

Первая версия информационной системы, позволяющей проводить оценку степени замкнутости, регулярности и инсоляции построек поселения, разработана авторами на базе ГИС-технологий. Исходными данными для данной системы являются дополнительная атрибутивная информация, представленная в табличной форме, и план-карта, предварительно разбиваемая на рабочие слои [1]. Существенным недостатком данной системы является необходимость «ручного» расчета дополнительной атрибутивной информации. Например, для подсчета количества домов с благоприятной, допустимой и неблагоприятной ориентацией в поселении, пользователю необходимо «вручную» подсчитать продолжительность инсоляции лицевой части каждого дома в поселении, с учетом  географической широты и анализируемого месяца [2].

Во второй версии данной программы автоматизированы «ручные» расчеты, производится подсчет количества домов с благоприятной, допустимой и неблагоприятной ориентацией на основе продолжительности инсоляции главного фасада, входной стены, красного угла дома и общей инсоляции.

Система решена в виде программного средства реализованного в среде Microsoft Visual Studio 2005. Она предоставляет пользователю следующие возможности:

- Определение продолжительности инсоляции главного фасада, красного угла, входной стены и общей инсоляции дома, на основе азимута направления главного фасада, географической широты и месяца наблюдения. Расчет производится при помощи метода, который основывается на физической модели движения солнца относительно исследуемого дома. Пользователь вводит азимут направления главного фасада, тип дома, указывает месяц наблюдений и географическую широту, программа рассчитывает и выводит необходимые характеристики.

- Определение продолжительности инсоляции главного фасада, входной стены, красного угла и общей инсоляции каждого дома в поселении, а также подсчет количества домов с благоприятной, допустимой и неблагоприятной ориентацией, на основе карты и широты поселения. Пользователь подготавливает карту с помощью системы автоматизированного проектирования — AutoCAD и экспортирует ее в векторном формате WMF (Windows Metafile). После этого пользователь загружает карту в систему, и указывает тип каждого дома. Система выделяет на карте дома, рассчитывает азимуты направления главных фасадов, вычисляет необходимые характеристики (продолжительность инсоляции, количество домов с оптимальным расположением и т.д.) и выводит их пользователю.

Дальнейшее развитие данной системы будет направлено на реализацию методики анализа влияния роли водоема, как одного из основных приоритетов ориентации застройки. Данная характеристика определяется через анализ ориентации жилых домов, обеспечивающей визуальную связь жилых помещений в лицевой части дома с водоемом.

Библиографический список

- Борисов А.Ю., Степанов П.Д. О комплексном анализе влияния природно-климатических факторов [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://kizhi.karelia.ru/specialist/pub/library/rjabinin2007/3_wood-art/borisov.htm, свободный. Загл. с экрана.

- Богданов В.Б. Определение продолжительности инсоляции / В.Б.Богданов. –Петрозаводск, 1991.